ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Механические колебания и волны. Электромагнитные колебания и волны

ЧАСТЬ 1. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Задания для самостоятельного решения

№1

Условие. В упругой среде распространяется плоская гармоническая механическая волна. Как изменится плотность потока энергии в волне, если амплитуда волны увеличится в 4 раза, а частота возрастет в 2 раза?

Дано:

A₂ = 4A₁

ω₂ = 2ω₁

среда та же (ρ, υ не меняются)

Найти: I₂/I₁ – ?

Решение.

Плотность потока энергии равна произведению объемной плотности энергии на скорость волны:

I = w·υ,   где   w = ρA²ω²/2.

Тогда   I = ρA²ω²υ/2,   т.е.   I ~ A²ω².

I₂/I₁ = (A₂/A₁)² · (ω₂/ω₁)² = 4² · 2² = 16 · 4 = 64.

Ответ: плотность потока энергии увеличится в 64 раза.

№3

Условие. Определите длину стоячей волны, если расстояние между первым и пятым узлами равно 2 м.

Дано:

l = 2 м (расстояние между 1-м и 5-м узлами)

Найти: λ – ?

Решение.

Расстояние между соседними узлами стоячей волны равно λ/2.

Между первым и пятым узлами укладывается 4 таких промежутка:

l = 4 · (λ/2) = 2λ,   откуда   λ = l/2 = 2 м / 2 = 1 м.

Ответ: λ = 1 м.

№6

Условие. Когерентные источники излучают волны в одинаковых фазах. Определите разность хода этих волн, при которой будет наблюдаться максимальное усиление их колебаний при интерференции. Периоды колебаний источников составляют 1 с, а скорость распространения колебаний в среде равна 340 м/с.

Дано:

T = 1 с

υ = 340 м/с

φ₁ = φ₂

Найти: Δ – ?

Решение.

Длина волны:   λ = υT = 340 м/с · 1 с = 340 м.

Условие максимума при интерференции когерентных волн, излучаемых в одинаковых фазах: разность хода равна целому числу длин волн

Δ = kλ,   k = 0, 1, 2, …

Δ = k · 340 м.

Ответ: Δ = kλ = 340k м (k = 0, 1, 2, …); наименьшая ненулевая разность хода – 340 м.

Тестовые задания

Тест №6

Условие. Неверно, что: А. поперечные механические волны могут распространяться в газах; Б. механические волны не могут распространяться в вакууме; В. механические волны могут быть поперечными и продольными; Г. поперечные механические волны могут распространяться в твердом теле.

Дано:

А – поперечные волны в газах

Б – механические волны в вакууме

В – волны бывают поперечными и продольными

Г – поперечные волны в твердом теле

Найти: неверное утверждение

Решение.

Поперечная волна требует упругости формы (сопротивления сдвигу), которая есть только у твердых тел. В газах и жидкостях сдвиговой упругости нет, поэтому в них распространяются только продольные волны.

Б – верно (механической волне нужна среда). В – верно. Г – верно (в твердых телах есть и продольные, и поперечные волны).

Неверно только утверждение А.

Ответ: А.

Тест №7

Условие. Для определения гравитационной постоянной при изучении малых колебаний математического маятника под действием силы притяжения к Земле без учета сопротивления воздуха необходимо измерить: А. период колебаний маятника; Б. длину маятника; В. массу маятника; Г. плотность маятника.

Дано:

математический маятник, малые колебания

сила притяжения к Земле, сопротивлением воздуха пренебречь

M и R Земли известны

Найти: какие величины надо измерить, чтобы найти G

Решение.

Период малых колебаний математического маятника:   T = 2π√(l/g),   откуда   g = 4π²l/T².

Ускорение свободного падения у поверхности Земли:   g = GM/R²,   откуда   G = gR²/M = 4π²lR²/(T²M)  (масса M и радиус R Земли считаются известными).

Значит, надо измерить период T и длину l маятника. Масса и плотность маятника в формулу не входят (масса маятника сокращается в уравнении движения).

Ответ: А и Б.

Тест №11

Условие. Уравнение волны, распространяющейся вдоль оси Х, имеет вид y = 0,05·e^(–2t)·sin(1000t – 2x) (x – в метрах, t – в секундах). Верно, что: А. скорость распространения волны равна 500 м/с; Б. волна затухающая; В. амплитуда волны изменяется со временем; Г. волна плоская.

Дано:

y = 0,05·e^(–2t)·sin(1000t – 2x), м

А: υ = 500 м/с;  Б: волна затухающая;  В: амплитуда меняется со временем;  Г: волна плоская

Найти: верные утверждения

Решение.

Сравниваем с общим видом затухающей волны   y = A₀e^(–βt)sin(ωt – kx):   A₀ = 0,05 м,  β = 2 с⁻¹,  ω = 1000 рад/с,  k = 2 м⁻¹.

А: υ = ω/k = 1000/2 = 500 м/с – верно.

Б: есть множитель e^(–2t), колебания затухают – верно.

В: амплитуда A(t) = 0,05e^(–2t) убывает со временем – верно.

Г: смещение зависит только от одной координаты x (и от t), волна распространяется вдоль оси X – плоская, верно.

Ответ: верны все утверждения: А, Б, В, Г.

ЧАСТЬ 2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Задания для самостоятельного решения

№1

Условие. В начальный момент времени в идеальном колебательном контуре напряжение на конденсаторе максимально. Через какое время напряжение на конденсаторе станет равным нулю, если период электромагнитных колебаний равен 0,008 с?

Дано:

T = 0,008 с

U(0) = U₀ (максимум)

Найти: t – ?

Решение.

Напряжение на конденсаторе в идеальном контуре меняется по закону   U = U₀cos(ωt),   ω = 2π/T.

U = 0 впервые при   cos(ωt) = 0,   т.е.   ωt = π/2.

t = π/(2ω) = π·T/(2·2π) = T/4 = 0,008 / 4 = 0,002 с.

Ответ: t = T/4 = 0,002 с = 2 мс.

№6

Условие. Определите, возможны ли колебания в контуре, состоящем из последовательно соединенных катушки индуктивностью 10 Гн, конденсатора емкостью 10 мкФ и резистора с сопротивлением 5 Ом.

Дано:

L = 10 Гн

C = 10 мкФ = 10⁻⁵ Ф

R = 5 Ом

Найти: возможны ли колебания?

Решение.

Свободные колебания в последовательном RLC-контуре возможны, если коэффициент затухания меньше собственной частоты (β < ω₀), т.е. если сопротивление меньше критического:

R < R_кр = 2√(L/C).

R_кр = 2·√(10 / 10⁻⁵) = 2·√(10⁶) = 2·1000 = 2000 Ом.

Проверка через β и ω₀:   β = R/(2L) = 5/(2·10) = 0,25 с⁻¹;   ω₀ = 1/√(LC) = 1/√(10·10⁻⁵) = 1/√(10⁻⁴) = 100 рад/с.   β ≪ ω₀.

R = 5 Ом < 2000 Ом, значит затухание слабое (добротность Q = (1/R)√(L/C) = 1000/5 = 200).

Ответ: да, колебания возможны (затухающие, слабо затухающие).

Тестовые задания

Тест №6

Условие. Конденсатор емкостью 4 мкФ, заряженный до напряжения 110 В, разряжается через катушку индуктивности. Максимальная сила разрядного тока равна 0,4 А. Индуктивность катушки: А. больше 0,5 Гн; Б. меньше 0,5 Гн; В. 0,5 Гн; Г. может быть найдена по закону сохранения энергии.

Дано:

C = 4 мкФ = 4·10⁻⁶ Ф

U = 110 В

I_max = 0,4 А

сравнить L с 0,5 Гн

Найти: L – ?

Решение.

Энергия электрического поля конденсатора полностью переходит в энергию магнитного поля катушки (в момент максимального тока):

CU²/2 = LI_max²/2,   откуда   L = CU²/I_max².

L = 4·10⁻⁶ · 110² / 0,4² = 4·10⁻⁶ · 12100 / 0,16 = 0,0484 / 0,16 ≈ 0,30 Гн.

0,30 Гн < 0,5 Гн, и найдено оно по закону сохранения энергии.

Ответ: Б и Г.

Тест №8

Условие. Добротность последовательного RLC-контура: А. не зависит от его индуктивности; Б. зависит от его электрической емкости; В. может быть равна 20; Г. является безразмерной физической величиной.

Дано:

последовательный RLC-контур

А: Q не зависит от L;  Б: Q зависит от C;  В: Q может быть равна 20;  Г: Q безразмерна

Найти: верные утверждения

Решение.

Добротность последовательного RLC-контура:   Q = ω₀L/R = (1/R)·√(L/C).

А: Q зависит от L – утверждение неверно.

Б: Q зависит от C – верно.

В: Q может принимать любые положительные значения (для слабозатухающих контуров обычно Q ≫ 1), в том числе 20 – верно.

Г: Q = π/(логарифмический декремент затухания) = 2π·(энергия в контуре / потери за период) – отношение однородных величин, безразмерна – верно.

Ответ: Б, В, Г.